前言：答辩老师一般是非专业的老师，他们比你更不懂飞控，所以问的问题比较常规。

答辩讲究三个原则：①给导师足够面子②自己要足够谦虚③不要沉默

导师说的是对的，不要进行补充；导师说错了，不要反驳，听着就好；导师批评你，虚心接受，不要做任何的辩解。导师问的任何问题，不懂的也不要沉默，就算随便回答一些。

Q1.怎么实现电机转速变化？（拥有电机专业知识的导师最喜欢的问题）

通过PWM脉宽控制电机导通，从而控制导通电压，本质上是控制电机的电枢电压来控制转速。

Q2.怎么实现平衡飞行？

平衡飞行采用的是PID控制技术，通过采集到的姿态反馈到控制系统，控制目标为平衡时的0角度，将控制输出输出到电机调整角度

Q3.能不能自主悬停飞行？（很多非专业人士最喜欢问的问题）

自主悬停功能需要有三维位置传感器，常见的无刷的GPS+气压计，本飞机如果要做到悬停，可以外扩光流检测水平位移，配合激光传感器检测高低。（通常老师会再提问为什么要用光流和激光：光流适合3m内，激光也适合3m内，并且激光的稳定性高于气压计，不用太复杂的算法 ）

Q4.飞行器用了哪些算法？

PID控制算法，线性卡尔曼六轴传感器数据滤波，四元数姿态解算。

Q5.飞控算法是怎么设计的

飞控是一个很成熟的技术，目前采用的算法都是成熟的算法，都是固定的结构。选择PID算法是因为它简单，快速，有效。卡尔曼滤波算法运用于飞控数据滤波是最好的算法（它对高斯白噪声有很好的滤除作用，同时不引入系统滞后，这点在飞控中很关键）。最后四元数解算是因为它是目前最快速，最准确的姿态解算。

Q6.PID参数是怎么整定的

PID的参数整定法，是采用经验整定法。前期给个大概的参数，不断的试飞修改参数。根据飞行效果变化，来修改参数。

Q7.飞控采用了哪些传感器？需不需要磁力计？

飞控采用了三轴加速度计和三轴角速度计。在本飞行器中，没有做GPS定点，所以不一定要引入磁力计。

Q8.飞行器设计需要哪些技术

32位控制器编程，PID控制，四轴飞行原理

Q9.简要说明飞行器设计步骤

飞控原理图设计->PCB绘制->软件编写->组装参数调试

Q10.飞机受到强磁场干扰还能保持平衡吗？

本次设计的飞机依靠六轴姿态传感器获取姿态，没有磁力计参与，强磁场不会导致飞机失去平衡。除非磁场强大到能破坏电路

Q11.姿态六轴传感器的特点和作用是什么？

六轴传感器包含三轴重力加速度，三轴角速度。利用六轴数据可以进行姿态解算获取飞机的三轴姿态角。三轴重力加速度容易受到震动影响，三轴角速度积分数据容易飘移，二者互补可以互相抵消各自的缺点。

Q12.飞行器和遥控器的数据传输技术（通信协议，通信方式）

本次设计飞机采用的是2.4G射频无线通信，通信模块的信号是NRF24L01。遥控有一个无线模块作为发送，飞机有一个无线模块作为接收。遥控发送自己定义的传输协议，发送摇杆和按键数据。